第一部分：OLED 显示端设计

一、OLED 全局设计规范

屏幕参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 分辨率 | 128 × 64 像素 |
| 颜色 | 双色（状态栏黄色，下方蓝色） |
| 驱动 | SSD1306，I2C |
| 刷新率 | 目标 10fps（动画用） |
| 字体 | U8g2 库，中文用小字号字体 |

全局布局划分

┌──────────────────────────────────┐  y=0

│ 状态栏：模式图标 │ 时间 │ 电量/信号 │  

├──────────────────────────────────┤  y=15

│                                  │

│         主内容区                 │  y=16~63

│     （随模式切换变化）            │  48px 可用高度

│                                  │

│                                  │

└──────────────────────────────────┘  y=63

- 状态栏（高 9px）：始终可见，显示当前模式图标、系统时间、WiFi 状态、电量

- 主内容区（高 54px，y=9~63）：全屏显示，随模式切换，无底栏

状态栏图标定义（像素级）

状态栏位于 y=0~8，共 9 像素高。

状态栏布局：
 ┌──┬──┬────────────────┬──┬──┬──┐
 │模│  │   系统时钟      │信│电│  │
 │式│  │   HH:MM        │号│量│  │
 └──┴──┴────────────────┴──┴──┴──┘
x=0 x=14              x=104  x=127

| 位置 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| x=0~13 | 模式图标 | 当前所在界面的小图标 |
| x=14~103 | 系统时间 | HH:MM 格式，居中 |
| x=104~115 | WiFi图标 | 有网/无网/信号强度 |
| x=116~127 | 电量图标 | 电池轮廓 + 填充比例 |

模式图标集（5 个）：

- 🕐 CLOCK | ⏳ COUNTDOWN | 🤖 CHAT-ROBOT | 🌤 WEATHER | ⚙ SETTINGS

- 单色像素绘制，控制在 12×8 区域内

电量图标（12×8 区域）：

满电：  ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓  85%+
 中电：  ▓▓▓▓▓▓░░░░  30-85%
 低电：  ▓▓░░░░░░░░  <30%（闪烁）
 充电：  ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ + ⚡闪烁

WiFi图标（11×8 区域）：

强信号： 扇形满格    RSSI > -50
中信号： 扇形2格      -50 ~ -70
弱信号： 扇形1格      -70 ~ -80
离线：   扇形 + X      未连接

机器宠表情系统

CLOCK 模式和 CHAT-ROBOT 模式共享同一套表情系统。表情每 6~10 秒随机切换（带过渡动画）。

基础表情集（8个）：

1. 开心    2. 眨眼    3. 撒娇    4. 期待
  (◍•ᴗ•◍)   (◍•ᴗ•◍)✧  (๑•́ ₃ •̀๑)  (๑•̀ㅂ•́)و✧

 5. 思考    6. 困倦    7. 惊讶    8. 爱心
  (｡•ˇ‸ˇ•｡)  (￣ｑ￣)ｚｚｚ  ∑(O_O;)   (´▽`ʃ♡ƪ)

特殊事件表情（事件触发，持续 3 秒后恢复）：

| 事件 | 表情 | 触发条件 |
| --- | --- | --- |
| 新任务到达 | (☞ﾟヮﾟ)☞ | MQTT 收到新任务 |
| 任务完成 | ヽ(✿ﾟ▽ﾟ)ノ | 任务被勾选完成 |
| 番茄钟结束 | (๑˃̵ᴗ˂̵)و | 番茄钟倒计时归零 |
| 低电量 | (´；ω；`) | 电量 < 20% |
| 语音识别成功 | ( •̀ ω •́ )✧ | ASR 返回结果 |
| AI 回复到达 | (◕‿◕✿) | AI 返回文本 |
| 充电中 | (￣▽￣)~*⚡ | USB 插入充电 |
| 按键长按 | (⊙_⊙)？ | 长按事件触发 |

表情动画：

- 眨眼：每 3 秒切换张开/闭眼帧

- 呼吸：整行像素 0.5 秒周期微移（±1px 垂直浮动）

- 弹入：新表情出现时 scale(0.8)→scale(1.0)，200ms

二、OLED 核心模式

OLED 端设计为 6 个核心模式。CHAT-ROBOT 是中枢——开机默认进入、超时自动返回。

| 模式 | 定位 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CHAT-ROBOT（默认） | 机器宠交互 | 开机/超时回到这里，空闲显示表情包，长按C语音→AI思考→显示回复 |
| CLOCK | 时钟 | 全屏时间日期 + 天气/任务摘要 |
| COUNTDOWN | 倒计时 | 番茄钟专注/休息倒计时，E/F 键调时间 |
| TODO | 待办任务 | 显示手机端同步的任务列表，可查看详情、一键启动倒计时 |
| WEATHER | 天气 | 今日天气详情 + 未来预报 |
| SETTINGS | 设置 | 配网、亮度、音量、超时时间、设备信息 |

关键设计决策：

- CHAT-ROBOT 是"家"：开机动画结束 → CHAT-ROBOT，超时无操作 → CHAT-ROBOT（倒计时运行中除外）

- 语音输入、AI 思考、AI 回复 全部是 CHAT-ROBOT 内的子状态

- 任务由手机端创建和同步，OLED 端可查看、标记、一键启动倒计时

- 新增 E/F 方向键作为核心辅助控件

硬件输入体系

| 输入 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| A | 按键（开关机） | 长按 2s 开机 / 长按 3s 关机，短按无功能（防误触）。独立于模式体系。 |
| B | 按键（模式切换） | 短按循环切换模式，SETTINGS 内短按=返回 |
| C | 按键 | 模式相关主操作（确认/开始/录音等） |
| D | 按键 | 模式相关副操作（暂停/返回/标记完成等） |
| E | 按键 | 上 / 左 / 减 / 上一页 |
| F | 按键 | 下 / 右 / 加 / 下一页 |

E 和 F 配对使用，负责列表上下选择、数值加减、文字滚动翻页等方向操作。

每个按键按下都会发出提示音/闪灯一下

模式流转图

开机动画结束
                                   │
                                   ▼
                          ┌─────────────────┐
               ┌────────→│  CHAT-ROBOT     │←─────────┐
               │  超时返回│  (默认/中枢模式)  │           │
               │         └────────┬────────┘           │
               │                  │ 按键B短按循环       │
               │   ┌──────────────┼──────────────┐     │
               │   ▼              ▼              ▼     │
               │ ┌──────┐ ┌──────────┐ ┌────────────┐  │
               │ │CLOCK │ │COUNTDOWN │ │   TODO     │  │
               │ │ 时钟 │ │  倒计时  │ │ 待办任务   │  │
               │ └──┬───┘ └────┬─────┘ └─────┬──────┘  │
               │    │          │              │         │
               │    ▼          ▼              ▼         │
               │ ┌────────┐                      ←──────┘
               │ │WEATHER │                     按键B循环
               │ │ 天气   │
               │ └──┬─────┘
               │    │
               │    └───────────────────────────┘
               │
               │          ┌──────────────┐
               │          │  SETTINGS    │
               └──────────│ 长按C进入    │
                          │ 按B返回      │
                          └──────────────┘
                   超时无操作（默认30s，可设置）
                   倒计时运行中不触发超时

B 键循环顺序：CHAT-ROBOT → CLOCK → COUNTDOWN → TODO → WEATHER → CHAT-ROBOT

按键映射总表

B键--单击切换下一个模式，双击回到chat-robot模式，长按进入设置页

| 模式 | C 键 | D 键 | E 键 | F 键 | 特殊 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAT-ROBOT | 短按：切表情 / 回复态：上一页 | 回复态：返回表情包 | 回复态：上滚文字 | 回复态：下滚文字 | 长按 C：语音输入 |
| CLOCK | 查看任务提醒浮层 | 快捷跳 TODO | 无 | 无 | — |
| COUNTDOWN | 开始 倒计时 | 暂停/继续（运行中） | 时间 -1 分钟 | 时间 +1 分钟 | 双击 D：重置 |
| TODO | 查看详情/开始任务 → 跳 COUNTDOWN | 标记完成/取消完成 | 上移选择任务 | 下移选择任务 | 开始任务时自动带入预估时长 |
| WEATHER | 今日详情页 | 预报页 | 上翻预报天 | 下翻预报天 | — |
| SETTINGS | 确认 | 返回 | 上移菜单项 | 下移菜单项 | 长按 C 无法从此进入 SETTINGS |

切换方式汇总

| 触发方式 | 操作 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 开机 | 长按 A（2s） | 开机动画结束 → CHAT-ROBOT |
| 关机 | 长按 A（3s） | 确认后关机 / 10s 无操作自动休眠 |
| 按键 B 短按 | 循环切换模式 | CHAT-ROBOT→CLOCK→COUNTDOWN→TODO→WEATHER→CHAT-ROBOT（SETTINGS 不参与） |
| 按键 C 长按（任意模式） | → SETTINGS | 进入 SETTINGS |
| 按键 B（SETTINGS 内） | → CHAT-ROBOT | 退出 SETTINGS，回到 CHAT-ROBOT |
| TODO 内启动任务 | → COUNTDOWN | 自动带入任务关联时长 |
| MQTT 远程 | 小程序切模式 | {"action":"switch","target":"chat-robot/clock/countdown/todo/weather"} |
| 超时返回 | → CHAT-ROBOT | 非 CHAT-ROBOT 模式超过设定时间（默认30s）无操作 → 回 CHAT-ROBOT（COUNTDOWN 运行中除外） |

三、OLED 各模式详细设计

显示的A~F只是我们设计的稿件，实际显示的时候，注释实际显示：B--Mode，C--Key1，D--Key2，E--↑，F--↓

CLOCK（时钟）

┌──────────────────────────────────┐
│ 🕐             14:36       ▓▓▓▓ │ 状态栏
├──────────────────────────────────┤
│                                  │
│           1 4 : 3 6              │ 大字时间（24px高）
│                                  │
│         2026-05-22 星期五         │ 日期+星期
│                                  │
│       晴 26°C  │  待办 3项       │ 信息摘要
│                                  │
└──────────────────────────────────┘

分区域定义：

时间区（y=15~40，25px 高）：

- 大字体 HH:MM，水平居中

- 每秒更新冒号闪烁

日期区（y=40~50，10px 高）：

- 格式 YYYY-MM-DD 星期X，居中

信息摘要行（y=52~62，10px 高）：

- 格式 {天气图标} {温度}°C  │  待办 {N}项

- 文本超宽时水平 marquee 滚动

说明：CLOCK 模式是纯时钟展示。C 键弹出任务提醒浮层，D 键快捷跳转到 TODO 模式。

COUNTDOWN（倒计时）

空闲状态（未开始）

┌──────────────────────────────────┐

│ ⏳             14:36       ▓▓▓▓ │

├──────────────────────────────────┤

│                                  │

│         ┌──────────┐             │

│         │   25:00  │             │ E/F 键调整时间

│         │  专注倒计时│             │ ±1 分钟/格//设计的时候注意点按和连按

│         └──────────┘             │

│                                  │

│    ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░      │ 进度条（空）

│                                  │

│  E:-1分  F:+1分  C:开始           │

└──────────────────────────────────┘

运行中状态

┌──────────────────────────────────┐

│ ⏳ ●RUN         14:36     ▓▓▓▓ │

├──────────────────────────────────┤

│                                  │

│         ┌──────────┐             │

│         │   18:32  │             │ 倒计时动态更新

│         │  ▶ 专注中 │             │

│         └──────────┘             │

│                                  │

│    ████████████░░░░░░░░░░░░      │ 进度条动态填充

│    结束时间：14:54               │

│    D:暂停   双击D:重置             │

└──────────────────────────────────┘

完成状态（持续 5 秒后自动回 CHAT-ROBOT）

┌──────────────────────────────────┐

│ ⏳ ●DONE        14:36     ▓▓▓▓ │

├──────────────────────────────────┤

│                                  │

│        (๑˃̵ᴗ˂̵)و                   │ 事件表情，发出提示音/闪灯3下

│       倒计时完成！                │

│       你专注了 25 分钟            │

│                                  │

│   C:再来一个                      │

└──────────────────────────────────┘

COUNTDOWN 模式交互：

| 操作 | 功能 |
| --- | --- |
| E / F 键 | 空闲态：E -1 分钟，F +1 分钟，范围 1-120 分钟 |
| E + F 同时按 | 空闲态：快速切换预设时长（15→25→45→60→循环） |
| C 键 | 空闲态：开始倒计时 / 完成态：再来一个 |
| D 键 | 运行中：暂停 / 继续 |
| 双击 D（500ms内） | 运行中/暂停：重置倒计时归零 |
| B 键 | 切换到下一个模式（TODO） |
| C 长按(2s) | 运行中：放弃当前倒计时（二次确认） |

倒计时进度条：

- 宽 120px，高 4px，位于 y=38

- 外框 + 内部填充，实时更新

- 最后 1 分钟：进度条闪烁（500ms 周期）

- 休息模式（番茄钟休息阶段）：进度条显示虚线/条纹，状态栏显示鼓励语

番茄钟模式：

- 默认专注 25 分钟 + 休息 5 分钟

- 在 SETTINGS 中修改默认时长

- 小程序可远程设置并同步启动

CHAT-ROBOT（默认中枢模式）

开机动画结束 → 进入 CHAT-ROBOT。超时无操作 → 回到 CHAT-ROBOT。这是灵动岛的脸。

CHAT-ROBOT 包含 4 个子状态，在同一模式内流转：表情包 → 语音输入 → AI思考 → 显示回复。

子状态 A：表情包（空闲态）

没有对话时，显示随机表情包。表情每 6~10 秒切换一次。

┌──────────────────────────────────┐
│ 🤖 ☁云端      14:36       ▓▓▓▓ │ 状态栏：机器人图标 + AI模式
├──────────────────────────────────┤
│                                  │
│                                  │
│          (◍•ᴗ•◍)                 │ 表情包大字居中
│                                  │
│                                  │
│                                  │
└──────────────────────────────────┘

表情包行为：

- 使用完整的 8 个基础表情集（见 §1.4），随机循环播放

- 眨眼动画：每 3 秒一次（闭眼 100ms）

- 呼吸浮动：±1px 垂直微移，周期 2 秒

- 切换过渡：淡出→弹入，200ms

- 按 C 短按：手动切换下一个表情

- 收到通知/任务/消息时：中断当前表情，播放事件表情 3 秒后恢复

子状态 B：语音输入（长按 C 键触发）

┌──────────────────────────────────┐
│ 🤖 ☁云端 ●REC 14:36       ▓▓▓▓ │
├──────────────────────────────────┤
│                                  │
│          ┌──────────┐            │
│          │  ◉◉◉    │            │ 麦克风图标 + 声波弧线
│          │ ◉  ◉  ◉ │            │
│          │  聆听中…  │            │
│          └──────────┘            │
│                                  │
│     ▁▂▃▄▅▆▇█▇▆▅▄▃▂▁            │ 实时音量条
│                                  │
│     松开 C 发送  D 取消          │
└──────────────────────────────────┘

语音输入流程：

- 在表情包态长按 C（0.5s）→ 进入语音输入

- 显示麦克风图标 + 声波动画

- 音量条实时显示 I2S 采集幅度（8 段柱状，100ms 更新）

- 录音上限 5 秒，超时自动结束

- 松开 C → PCM 送百度 ASR → 进入 AI 思考态

- 按 D：取消录音，回到表情包态

子状态 C：AI 思考（ASR 识别成功后自动进入）

┌──────────────────────────────────┐
│ 🤖 ☁云端●THINK 14:36     ▓▓▓▓ │
├──────────────────────────────────┤
│                                  │
│                                  │
│          (｡•ˇ‸ˇ•｡)                │ 思考表情
│                                  │
│          ● ○ ○                  │ 三点加载动画
│        正在思考...               │
│                                  │
│          D:取消等待              │
└──────────────────────────────────┘

思考态动画：

- 显示"思考"表情

- 三点循环加载：●○○ → ○●○ → ○○●（每帧 400ms）

- AI 返回 → 进入显示回复态

- AI 超时（3秒）→ 显示降级回复 → 回表情包态

- 按 D：取消等待，回表情包态

子状态 D：显示回复（AI 返回后自动进入）

┌──────────────────────────────────┐
│ 🤖 ☁云端●REPLY 14:36     ▓▓▓▓ │
├──────────────────────────────────┤
│                                  │
│  武汉今天天气晴朗，温度          │
│  22~28°C，适合出门              │
│  走走~                           │
│                                  │
│            E/F 滚动      1/2   │ 页数+滚动提示
│                                  │
│  E/F:滚动  C:上一页  D:返回表情包│
└──────────────────────────────────┘

回复显示规则：

- 全屏显示回复文字，每页最多 4 行

- 中文每行约 14-16 字符

- 超过 4 行则分页，右下角显示页数

- E / F 键：逐行滚动，E 上滚 F 下滚，滚到底部自动翻到下一页

- C 键：跳转上一页

- 双击 C：TTS 语音播报当前显示内容

- D 键：看完回复，立即返回表情包态

- 30 秒无操作 → 自动回到表情包态

子状态流转图

┌─────────────────────────┐
         │     [表情包]            │
         │   随机表情 + 眨眼动画    │
         └──────────┬──────────────┘
                    │
        ┌───────────┼───────────┐
        │ 长按C     │  MQTT消息  │ C短按
        ▼           ▼           ▼
  ┌──────────┐ ┌──────────┐  切换表情
  │[语音输入]│ │[消息提示]│  (循环)
  │麦克风动画│ │弹窗3秒   │
  └────┬─────┘ └──────────┘
       │ 松开C (或5s超时)
       ▼
  ┌──────────┐
  │ ASR 识别 │
  └────┬─────┘
       │ 成功          │ 失败
       ▼               ▼
  ┌──────────┐   ┌──────────┐
  │[AI 思考] │   │识别失败  │──→ 回表情包
  │三点动画  │   │提示3秒   │
  └────┬─────┘   └──────────┘
       │ AI返回
       ▼
  ┌──────────┐
  │[显示回复]│
  │E/F 滚动  │
  └────┬─────┘
       │ D键 / 30s无操作
       ▼
    回表情包

双模 AI 指示：

- 状态栏显示 ☁（云端智谱GLM）或 🏠（本地Ollama）

- 在 SETTINGS 中切换

TODO（待办任务）

任务由手机端小程序创建并同步到设备。OLED 端可浏览、查看详情、一键启动关联倒计时。

任务列表态

┌──────────────────────────────────┐

│ 📋 待办(3)      14:36     ▓▓▓▓ │

├──────────────────────────────────┤

│ ▶ 完成高数作业      🔥            │  ← 当前选中（反白）

│   复习模电第三章    ⚡             │

│   预习实验报告      •              │

│                                  │

│                                  │

│                                  │

│  E/F:选择  C:详情  D:标记完成       │

└──────────────────────────────────┘

任务详情态（选中任务后按 C 进入）

┌──────────────────────────────────┐

│ 任务详情                         │

├──────────────────────────────────┤

│  完成高数作业                    │

│  优先级：🔥 高                   │

│  截止：2026-05-22 18:00          │

│  剩余：3小时32分                 │

│  预估时长：45 分钟               │

│  备注：第3章课后习题1-20          │

│                                  │

│  C:开始倒计时  D:返回              │

└──────────────────────────────────┘

按 C 开始倒计时后：自动跳转到 COUNTDOWN 模式，倒计时初始值设为该任务的预估时长（由手机端设置）。

空状态

┌──────────────────────────────────┐
│ 📋 待办(0)      14:36     ▓▓▓▓ │
├──────────────────────────────────┤
│                                  │
│           📋                     │
│       暂无待办任务                │
│    去小程序创建任务吧~             │
│                                  │
│                                  │
│        B:切模式                  │
└──────────────────────────────────┘

TODO 模式交互：

| 操作 | 功能 |
| --- | --- |
| E / F 键 | 列表态：E 上移 / F 下移选择任务 |
| 双击 C | 列表态：展开/折叠当前任务简要详情（截止时间+优先级） |
| C 键 | 列表态：进入任务详情 / 详情态：开始倒计时 → 跳 COUNTDOWN |
| D 键 | 列表态：标记完成/取消完成 / 详情态：返回列表 |
| B 键 | 切换到下一个模式（WEATHER） |

同步机制：

- 任务数据由小程序通过 MQTT 推送（device/{id}/task/sync）

- ESP32 本地缓存任务列表，断网不影响浏览

- 标记完成/取消完成 → MQTT 回传小程序同步

- 任务属性（标题、截止时间、优先级、预估时长、备注）均由手机端设置

WEATHER（天气）

┌──────────────────────────────────┐

│ 🌤             14:36       ▓▓▓▓ │

├──────────────────────────────────┤

│   武汉                           │

│                                  │

│        26°C                      │ 大字温度

│        晴                        │

│    湿度 65%  北风 3级            │

│    体感 28°C                     │

│                                  │

│  C:预报页  B:切模式  D:详情页    │

└──────────────────────────────────┘

天气双页：

- 页 1（默认）：今日天气详情（温度 + 描述 + 湿度 + 风力 + 体感）

- 页 2：近 3 日预报（日期 + 天气图标 + 温度范围，3 行紧凑排列）

- C 键：下一页 / D 键：上一页

- E/F 键：在预报页中上下滚动查看更多天数

天气图标集（像素绘制，16×16）：☀ 晴 | ⛅ 多云 | ☁ 阴 | 🌧 雨 | ⛈ 雷雨 | ❄ 雪 | 🌫 雾

通知弹窗（跨模式覆盖层）

注：通知弹窗属于覆盖层，不属于 6 核心模式，故置于模式章节末尾。

通知以覆盖层方式显示，持续 3 秒后自动消失。

┌──────────────────────────────────┐

│                                  │

│ ┌────────────────────────────┐   │

│ │  ⏰ 任务提醒                  │   │

│ │                             │   │

│ │  复习高数重积分              │   │

│ │  截止：明天 12:00            │   │

│ │                             │   │

│ │       [知道了]  [查看]       │   │

│ └────────────────────────────┘   │

│                                  │

└──────────────────────────────────┘

通知类型：

| 类型 | 图标 | 触发条件 |
| --- | --- | --- |
| 任务提醒 | ⏰ | 截止前 30 分钟 |
| 充电提醒 | 🔋 | 电量 < 15% |
| 设备消息 | 💬 | 小程序发送消息到设备 |

通知优先级：

- 任务提醒（覆盖新任务通知）

- 充电提醒 / 设备消息（最低）

SETTINGS（设置）

通过长按按键 B（2秒）从任意模式进入。双击 B 退出回到 CHAT-ROBOT。

┌──────────────────────────────────┐

│ ⚙ 设置          14:36     ▓▓▓▓ │

├──────────────────────────────────┤

│  ▶ WiFi 配网                     │  ← 当前选中（反白）

│    亮度调节                      │

│    声音/闪灯模式                  │

│    音量调节                      │

│    自动休眠时间                  │

│    AI 模式切换                   │

│    设备信息                      │

│                                  │

│  E/F:选择  C:确认  D:返回       │

└──────────────────────────────────┘

菜单项说明：

| 菜单项 | 功能 | 交互方式 |
| --- | --- | --- |
| WiFi 配网 | SmartConfig 配网 / AP 配网 | 子页面选择配网方式 |
| 亮度调节 | OLED 亮度 0-100% | E/F 加减，C 确认，D 返回 |
| 音量调节 | TTS 播报音量 0-100% | E/F 加减，C 确认，D 返回 |
| 声音/闪灯模式 |  | E 切换 |
| 自动休眠时间 | 无操作多久回 CHAT-ROBOT（默认30s） | E/F 选择（15s/30s/60s/120s/关闭），C 确认 |
| AI 模式切换 | 云端智谱 / 本地 Ollama / 自动 | E/F 选择，C 确认 |
| 设备信息 | 名称/版本/WiFi/IP/MQTT/电量/运行时长 | 只读展示，D 返回 |

SETTINGS 子页面示例：

声音闪灯模式：

┌──────────────────────────────────┐

│声音/闪灯模式                       │

│                                  │

│     ○ 声音模式                    │

│     ● 闪灯模式（禁音）              │

│     ○ 声音闪灯模式                 │

│                                  │

│                                  │

│                                  │

│   E/F:切换     C:确定  D:返回      │

└──────────────────────────────────┘

超时返回时间：

┌──────────────────────────────────┐

│ 自动休眠时间                     │

│  （无操作后自动回到CHAT-ROBOT       │

│                                  │

│  ● 30 秒  ← 默认                 │

│  ○ 60 秒                         │

│  ○ 120 秒                        │

│  ○ 关闭（不自动返回）             │

│                                  │

│   E/F:选择  C:确定  D:返回      │

└──────────────────────────────────┘

AI 模式切换：

┌──────────────────────────────────┐

│ AI 模式                           │

│                                  │

│  当前：☁ 云端（Deepseek-v4-flash） │

│                                  │

│  ○ ☁ 云端（Deepseek）             │

│  ● 🏠 本地（Ollama qwen）        │

│  ○ 🔄 自动切换                   │

│                                  │

│   E/F:选择  C:确定  D:返回      │

└──────────────────────────────────┘

设备信息（只读展示）：

┌──────────────────────────────────┐

│ 设备信息                         │

│                                  │

│  名称：桌面小狗 #A3B2          │

│  版本：v1.0.0 (2026-05-22)       │

│  WiFi：MyWiFi_5G  [-45dBm]     │

│  IP：192.168.1.105              │

│  MQTT：emqx.cloud ●已连接       │

│  电量：85%  运行：2h34m         │

│                                  │

│             D:返回               │

└──────────────────────────────────┘

四、OLED 动画定义

模式转场动画

| 转场 | 动画 | 时长 |
| --- | --- | --- |
| 模式切换（按键 B 循环） | 左右滑动 | 200ms |
| SETTINGS 弹入 | 从右侧滑入 | 250ms |
| SETTINGS 退出 | 向右侧滑出 | 200ms |
| 通知弹入 | 从顶部滑入覆盖 | 250ms |
| 通知消失 | 向上滑出 | 200ms |
| 倒计时完成 | 全屏闪烁（黑白交替）×3 | 1500ms |
| 低电量警告 | 电量图标 + 边框闪烁 | 持续（500ms 周期） |
| 进入语音子状态 | 表情切换为"倾听"表情 + 麦克风动画弹出 | 300ms |

CHAT-ROBOT 表情包动画（空闲态）

循环周期 6-10 秒（随机波动）：
  0.0s ─── 表情 A 出现（弹入动画，scale 0.8→1.0，200ms）
  2.0s ─── 眨眼（闭眼帧 100ms）
  3.0s ─── 表情呼吸浮动（±1px 垂直，2s 周期）
  5.0s ─── 眨眼（闭眼帧 100ms）
  6~9s ─── 随机间隔后切换到表情 B → 循环

CHAT-ROBOT 子状态切换动画

表情包 → 语音输入：

- 当前表情淡出（150ms）
- 麦克风图标弹入放大（scale 0.5→1.0，250ms）
- 音量条从底部滑入（150ms）

语音输入 → AI 思考：

- 麦克风图标缩小淡出（150ms）
- "思考"表情淡入（(｡•ˇ‸ˇ•｡)，200ms）
- 三点加载动画开始（400ms/帧循环）

思考 → 显示回复：

- 思考表情 + 加载动画淡出（150ms）
- 回复文字从底部逐行滑入（每行 100ms 间隔）

通用加载动画

三点等待（AI 思考中）：

帧 1:  ● ○ ○
帧 2:  ○ ● ○
帧 3:  ○ ○ ●
每帧 400ms，循环

声波动画（录音时）：

音量条 8 段，根据 I2S 实时幅度动态显示：
帧 N:  ▁▂▃▄▅▆▇█▇▆▅▄▃▂▁
每 100ms 更新，无声音时显示最低基线